专利技术交底书样板

（涉及产品配方、制备工艺、产品应用）

| 客户名称 | 西安邮电大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明名称 | 一种基于热惯性模型的超稳晶振动态温度补偿方法 |  |  |  |
| 发明人 | 肖恭伟、杨一博、王鹏、董嫘嫘、张璐、何兆爽 |  |  |  |
| 技术联系人 | 肖恭伟 | 邮 箱 | xiaogongwei@xupt.edu.cn或者xiaogongwei10@163.com |  |
| 手 机 | 15029237257 |  | 专利类型 | √发 明 □实用新型 |
| 固定电话 | 无 |  |  |  |

温馨提示：

1、为了能使专利代理人很好的理解技术从而撰写出质量更高的专利申请文件，请对背景技术和技术方案进行全面、清楚的描述。

2、全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。

3、英文缩写请提供英文全称及中文译文。

项目：  国家重点研发计划“引力波探测”专项，编号：2023YFC2206100，名称：时钟频率噪声消除技术研究，执行时间：2023-01至2028-12，项目负责人：谈玉杰

一、所属技术领域（即其直接所属或应用的技术领域）

（本发明涉及时间频率计量及航天器时间基准系统技术领域）

二、背景技术（即现有技术，包括以下内容：简要说明与本发明的产品配方、制备工艺、产品应用最接近的现有技术的相关内容，如现有产品的现状、发展、工艺、方法步骤、工艺条件；客观地指出现有技术存在的问题和缺点，以及存在这些问题和缺点的原因。）

星载超稳晶振（Ultra-Stable Oscillator，USO）作为航天器的时间频率基准核心，其频率稳定性指标制约着深空探测、引力波探测、星间链路同步及卫星导航系统的整体性能精度。在短时间尺度内，高品质石英晶体振荡器能够提供较优的频率稳定度，但在中长期运行中，其输出频率对环境温度变化极为敏感。尽管航天器内部通常配备有多级热控措施，但受限于轨道周期引起的日照变化、卫星姿态调整以及有效载荷工作模式切换产生的热耗散波动，USO所处的物理环境温度仍会呈现出复杂的非稳态时变特征。 现有技术为抑制温度对USO频率稳定性的影响，主要采取恒温控制或静态补偿两类手段。恒温控制受限于航天器的体积、重量和功耗约束，难以完全屏蔽外部环境的快速温度扰动。已有的软件补偿方法通常基于“准静态平衡”假设，认为晶振内部谐振器的温度与外部传感器测得的温度实时一致，再利用地面标定实验获取的静态频率-温度特性曲线进行修正。然而，实验研究表明：由于晶体谐振器置于真空杜瓦瓶或多层隔热结构内部，其与位于外壳的温度传感器之间存在显著的热阻和热容，这使得热量传导过程具有固定的热惯性（Thermal Inertia，TI）。在动态变温环境下，这种热传导延迟在升温和降温过程中会导致显著的“热滞后效应”（Thermal Hysteresis，TH），原因在于内部谐振器的实际温度与外部不同，导致频率-温度曲线出现闭合“回滞环”，因此使得基于静态模型的补偿方法失效。此外，USO的输出信号中不可避免地叠加了遵从幂律谱特征的各类随机噪声，主要包括白频率噪声（White FM，WF）、闪烁频率噪声（Flicker FM，FF）以及随机游走频率噪声（Random Walk FM，RWF）。在低频段，温度引起的慢变漂移与随机游走频率噪声的频谱特征高度耦合，难以通过简单的线性滤波分离。现有技术缺乏对这种动态热响应机制的动力学建模，也未能在强噪声背景下有效剥离温度特征，导致在复杂的非稳态热环境下，补偿后的频率信号中长期积分时间（百秒至万秒）上的阿伦偏差（Allan Deviation，AD）改善效果有限，难以满足深空探测、空间引力波探测等任务对频率源极高稳定度的需求。基于本发明提出的热惯性动力学模型与非线性参数辨识算法，可以有效突破现有静态补偿的物理边界，通过重构热传导滞后机制实现温度特征与背景噪声的统计解耦，极大限度消除动态变温环境下的频率回滞环，可适配复杂非稳态热环境，满足深空探测、空间引力波探测等任务对连续、高精度频率稳定度的严苛要求。

三、本发明创造要解决的技术问题：指出本发明的产品配方、制备工艺、产品应用要解决哪些问题。

# 本发明项目要解决的技术问题是：现有静态温度补偿方法在非稳态热环境下存在局限性，其核心原因是晶体谐振器与其封装结构之间固有的热传导延迟（热惯性）效应，导致在环境温度动态变化过程中晶振内部实际温度与外部测量温度之间无法保持实时热平衡。这种非平衡态使得频率-温度特性曲线在升温和降温过程中呈现不重合的“热滞后”现象，导致现有的静态温度补偿方法失效，无法精确消除由温度动态波动引发的频率漂移，严重制约了USO在复杂空间热环境下的频率稳定度。 # 本发明致力于解决USO输出信号中内禀随机噪声对温度动态漂移特征的补偿问题。由于USO的输出频率叠加了遵从幂律谱特征的白频率噪声、闪烁频率噪声及随机游走频率噪声，这些随机波动在低频段具有与温度漂移相似的频谱特性，使得微弱的温度响应信号极易被噪声淹没。已有技术缺乏有效的统计解耦机制，难以在强噪声背景下准确分离并提取确定性的温度漂移分量，导致补偿模型的参数辨识精度受限，无法在中长期积分时间尺度上显著改善阿伦偏差指标。基于本发明提出的非线性最小二乘优化算法与热惯性动力学模型，实现了温度漂移特征与内禀幂律谱噪声的有效统计解耦，从而解决了强噪声背景下模型参数辨识精度受限的难题，显著提升了USO在中长期积分时间上的频率稳定度指标。

四、本发明创造的技术方案：（大概写出要申请的产品配方；制备工艺的操作步骤，以及各个步骤的反应所需的物质、所需物质的数量，工艺条件：如温度、压力、时间等参数的范围，如温度为70～100℃；产品详细应用方法和结果。）

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是： 本发明为解决上述问题，所采取的技术为一种基于热惯性模型的超稳晶振（Ultra-Stable Oscillator，USO）动态温度补偿方法。该方法摒弃了现有的静态平衡假设，核心在于构建包含热时间常数的动态滤波模型来修正晶体谐振器的热滞后效应，并结合非线性优化算法从含噪信号中提取确定的温度漂移特征。首先通过构建多项式模型表征基础温漂，引入热惯性递归滤波模拟热传导延迟，利用非线性最小二乘法辨识模型参数，最后将计算出的动态频偏从实时频率中扣除，从而实现高精度的实时频率补偿。本方法包括以下步骤： S1、获取USO环境温度序列及实时频率信号，设定参考温度并计算温度偏差，同时对原始数据进行预处理； S2、基于晶体谐振器的物理特性，构建包含线性和非线性项的多项式模型，计算在忽略热惯性假设下的瞬时温度频偏，具体计算公式如下： xt=αΔTt+12βΔT2t+16γΔT3t (1) 式中，xt为计算得到的瞬时温度频偏；ΔTt为t时刻相对于参考温度的温度偏差；α、β、γ分别为一阶、二阶和三阶静态温度敏感性系数，分别表征频率对温度变化的线性斜率、曲率及高阶非线性响应。 S3、针对热滞后效应，引入一阶热惯性模型对步骤S2得到的瞬时温度频偏进行动态整形，模拟热量传导延迟过程以获得动态温度频偏，具体计算公式如下： yt=a⋅yt-1+1-a⋅xt (2) a=e-Δt/τth (3) 式中，yt为当前时刻的动态温度频偏，即经过热滞后修正后的频偏值；yt-1为上一时刻的动态温度频偏；xt为步骤S2计算的瞬时温度频偏；a为热惯性平滑系数；Δt为采样时间间隔；τth为USO的热时间常数，该常数由晶振结构及材料特性决定，用于量化温度响应的滞后程度。 # S4、选取一段实测数据作为训练集，利用非线性最小二乘法进行参数辨识，以实测频率与模型估计频率之差的均方误差最小化为目标，联合估计模型参数集{α, β, γ, τth }，在此过程中利用统计特性抑制叠加在信号中的幂律谱随机噪声； S5、利用步骤S4辨识得到的模型参数和实时采集的温度数据，按照步骤S3实时计算动态温度频偏，并对USO的实时输出频率进行修正，获得补偿后的频率输出，具体计算公式如下： fct=fmt-yt (4) 式中，fct为经本发明方法补偿后的高精度频率输出；fmt为USO实时的原始测量频率；yt为计算得到的动态温度频偏。 上述步骤主要是通过采集环境温度与频率信号，构建含线性和非线性项的多项式模型并结合热惯性模型进行动态滤波，利用非线性最小二乘法联合辨识参数，最终实现对温度滞后效应的精确修正。整个方案计算流程简图如图1所示。 图1 基于热惯性模型的超稳晶振动态温度补偿方法流程图

五、本发明创造的效果和优点：（结合本发明的产品配方、制备工艺、产品应用写明其与现有工艺相比具有哪些优点？比如产率、质量、精度和效率的提高，能耗、原材料、工序的节省；加工、操作、控制、使用的简便，环境污染的治理或根治等。有数据证明有优良效果的更好！）

本发明的有益效果是： 针对航天器在轨道运行中面临的非稳态热环境（如载荷温度变化、进出地影等引发的周期性变温）问题，本发明设计了一种基于热惯性模型的超稳晶振（Ultra-Stable Oscillator，USO）动态温度补偿方法。通过该方法可以将USO物理特性与动态热传导机制相结合，当环境温度发生快速波动或处于升降温循环过程中，利用热惯性参数对滞后效应进行数学重构，能够有效修正晶体谐振器的热滞后效应，消除现有静态补偿无法解决的频率回滞环，达到稳定连续的高精度频率输出。此外，本发明还利用了非线性优化算法，能够有效遵从幂律谱特征的强背景噪声中剥离出温度漂移信号，显著提高了参数辨识的精度和鲁棒性。 为了验证新方法的有效性，本发明构建了适用于非稳态热环境试验的高保真USO热频动力学数值模型。设定动态温度变化范围为-10℃至+45℃（参考NASA GEVS航天标准及GJB150军用标准定义的典型舱内设备工作温区）覆盖典型低轨卫星舱内热环境，另外，变温波形模拟真实轨道周期热交换过程。 图2绘制了补偿前后的频率偏差时域对比图，在使用本发明方法之前受热惯性导致的温度相位延迟影响较大（圈线），且频率偏差跟随温度呈现滞后波动，呈现出显著的周期特征，最大频率偏差可达数百ppb量级。采用本发明方法进行动态补偿后频率偏差（叉线）接近于零，偏差波动被限制在极小的噪声基底范围内，证明了动态热效应已被有效移除。 图2 本发明补偿前后USO频率偏差时域对比图 图3绘制了补偿前后的热滞后回环修正效果。图中“圈线”代表未补偿数据，可以看出升温过程与降温过程频率偏差存在显著差异，形成了一个几乎闭合的椭圆状回滞环，这正是导致静态补偿失效的物理根源。“叉线”代表经本发明补偿后的频率数据，可以看出回滞环几乎被消除，频率偏差不再随温度变化且抵消接近于零，实验表明本发明成功建立了外部测量温度与内部谐振频率的动态补偿映射关系。 图3热滞后回环的修正效果对比图 图4绘制了补偿前后的阿伦偏差（Allan Deviation，AD）对比。图中“圈线”代表未补偿数据，受温度漂移调制的影响，其频率稳定度在积分时间τ> 100s后出现显著的上翘趋势（呈现红噪声特性），导致中长期稳定度恶化。而“叉线”代表本发明补偿后的数据，曲线呈现出持续下降的白噪声特性，表明由温度漂移引起的低频噪声已被有效抑制。从图中可以看出，尤其在毫赫兹（千秒量级τ=1000s）本发明显著提升了频率稳定度指标，可满足深空探测、空间引力波探测等任务对频率源极高稳定度的需求。 图4修复前后的阿伦偏差对比图 综上所述，由仿真结果可知，在未引入热惯性模型时，频率漂移会随温度变化率产生显著的滞后偏差；而本发明方法补偿后，USO输出频率能够抵抗动态温度扰动，并有效实现温度特征与噪声的解耦，可实现稳定高精度的时间频率服务。

六、附图及附图的简单说明：（如有工艺流程的可提供工艺流程或设备或产品等的示意图，以便能更好的理解本发明的技术方案，也可以不提供。）

摘要 本发明公开了一种基于热惯性模型的超稳晶振（Ultra-Stable Oscillator，USO）动态温度补偿方法，旨在解决非稳态热环境下由于热传导延迟导致传统静态补偿失效的问题。首先，基于晶体谐振器的物理特性，构建了融合静态多项式与一阶热惯性递归滤波的动力学模型，以精确表征温度响应的热滞后效应（Thermal Hysteresis，TH）；然后，采用非线性最小二乘法对模型参数进行联合辨识，实现了确定性温度漂移特征与内禀幂律谱随机噪声的有效统计解耦；最后，利用辨识参数计算动态温度频偏并对输出频率进行实时修正。本发明能够有效消除频率-温度特性曲线中的滞后回环，显著改善USO在中长期积分时间上的阿伦偏差，满足深空探测、空间引力波探测等任务对频率源极高稳定度的严苛要求。 图5本发明所采用的技术方案步骤流程图 图的绘制 1.应当使用包括计算机在内的制图工具和黑色墨水绘制，线条应当均匀清晰、足够深，不得着色和涂改，不得使用工程蓝图。 2.剖视图应当标明剖视的方向和被剖视的图的布置。 3.剖面线间的距离应当与剖视图的尺寸相适应，不得影响图面整洁（包括附图标记和标记引出线）。 4.图中各部分应当按比例绘制。 5. 附图的大小及清晰度，应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中各个细节，以能够满足复印、扫描的要求为准。 图中文字 除一些必不可少的词语外 ，例如：“水”“蒸气”“开”“关”“A－A剖面”，图中不得有其他的注释。